| «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ВТИ» _________В.А. Парабин «___» ________2017 г. |  | Приложение №1 к Договору № _______от __.__.2017г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и установку

- Технические характеристики двери:

  - Дверное полотно - изготовлено из ОДНОГО листа холоднокатаной стали толщиной 1,5мм, толщина полотна 50мм

  - Каркас двери – изготовлен из холодной стали толщиной 1,5мм, путем выгибания притвора на специальном оборудовании, которое позволяет увеличить жесткость изделия, глубина 86мм – ширина 50мм

  - Уплотнение - резиновый уплотнитель ED

  - Петли - на подшипниках закрытого типа (2шт. - на одностворчатой двери, 4 шт. - на двустворчатой двери)

  - Без замков

  - Правая дверь - ручка-защелка

  - Левая дверь – фиксируется на задвижке

  - На дверях должны быть проушины для пломбы

  - Отделка - окрас полимерной порошковой краской RAL 1001

| № | Наименование товара | Кол-во | Цена за единицу | Сумма с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 этаж |  |  |  |  |
| 1 | Дверь 2220*1980 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 2 | Дверь 2100*1380 мм, двустворчатая. уши под пломбу | 1 |  |  |
| 3 | Дверь 2180*1960 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |
| 4 | Дверь 2170*1990 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 5 | Дверь 2130*1360 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 6 | Дверь 2190*2020 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |
| 7 | Дверь 2170*1980 мм., двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 8 | Дверь 2080*1380 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 9 | Дверь 2170*2020 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |
| 10 | Дверь 2180*2000 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 11 | Дверь 2090*1380 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 12 | Дверь 2190*2000 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |
| 13 | Дверь 2180*2020 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 14 | Дверь 2090*1390 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 15 | Дверь 2190*2000 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |
| 16 | Дверь 2170*2020 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 17 | Дверь 2060*1370 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 18 | Дверь 2160*1980 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |
| 19 | Дверь 2200*2020 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 20 | Дверь 2110*1370 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 21 | Дверь 2160*1980 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |
| 22 | Дверь 2190*1970 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 23 | Дверь 2090*1350 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 24 | Дверь 2100*1940 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |
| 25 | Дверь 1910*1610 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 26 | Дверь 2030*1350 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
| 27 | Дверь 1760*1000 мм, двустворчатая, уши под пломбу | 1 |  |  |
|  | Доставка | 27 |  |  |
|  | Разнос по этажам | 27 |  |  |
|  | ИТОГО | 27 |  |  |

Подписи сторон

| Заказчик | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ВТИ» |  |
| _____________________________/_______/ | _____________________________/_______/ |
| М.П. | М.П. |