Приложение № 1 к договору поставки оборудования №	2017 г.

Техническое задание
на поставку оборудования

- Общие сведения:

1.1 Наименование Оборудования: Тепловизор Fluke Ti-450.

1.2. Место эксплуатации: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14.

- Состав оборудования:

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловизор Fluke Ti-450 | комплект | 1 |
| 2 | Широкоугольный объектив FLK-LENS/WIDE2 | - | 1 |
| 3 | Телеобъектив FLK-LENS/TELE2 | - | 1 |

- Технические требования к оборудованию:

- Разрешение чувствительного элемента: 320 × 240 (76 800 пикселей);

- Режим повышенного разрешения: 640 х 480 точек;

- Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом: 1,31 мрад, D:S 753:1;

- Пространственное разрешение (IFOV) с телеобъективом: 0,65 мрад, D:S 1529:1

- Пространственное разрешение (IFOV) с широкоугольным объективом: 2,62 мрад, D:S 377:1

- Лазерный дальномер: встроенный;

- Ручная фокусировка: да;

- Автоматическая фокусировка: да;

- Фокусировка на ближнем и заднем плане в одном кадре, да;

- Создание панорамных снимков в ПО, да;

- Ударопрочный сенсорный экран: 3,5 дюйма 640 х 480 ЖК;

- Диапазон измеряемых значений температуры: от -20 до +1200 °С;

- Погрешность: ±2 °С или 2 %;

- Тепловая чувствительность: <0,03 °С при температуре объекта 30 °С.

- Режим измерения влажности и температуры воздуха, да;

- Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света): 5 Мп;

- Совмещение термограммы с фотографий с настройкой прозрачности, да;

- ПО для Windows, да;

- ПО для Android и iOS, да.

- Состав документации:

- паспорт на Оборудование - 1 (один) экземпляр на бумаге,

- руководство по эксплуатации Оборудования - 1 (один) экземпляр на бумаге;

- программное обеспечение для обработки термограмм - на любом USB-носителе;

- Свидетельство о внесении в Госреест СИ РФ, описание типа, методика поверки, свидетельство о поверке.

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ВТИ» __________________ О.А. Барсуков М.П. |  |

Приложение № 2

к договору поставки оборудования

№ _____________________ 2017 г.

Ведомость договорной цены

г. Москва                                                                                                        «__» _________ 2017 г.

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловизор Fluke Ti-450 | комплект | 1 |  |
| 2 | Широкоугольный объектив FLK-LENS/WIDE2 | - | 1 |  |
| 3 | Телеобъектив FLK-LENS/TELE2 | - | 1 |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |
|  | в том числе НДС |  |  |  |

Итого:                                            (                                                                                               )

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО ВТИ __________________ О.А. Барсуков М.П. |  |