Спецификация (форма коммерческого предложения)

| № |  | Наименование комплектующих и запасных частей | Ед. изм. | Количество в комплекте | Стоимость за единицу, руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Мультиплексор на 32 канала со встроенным блоком питания для подключения датчиков (22 пьезоэлектрических акселерометров, 8 вибропреобразователей для контроля смещений по зазору, 2 отметчика фазы) и автоматического опроса сигналов (Е14-440): 14 бит; 32 канала, 32 переключателя, 32 разъема XS9JK-4P/Y; 2 разъема USB 2.0., ±0,156 В...10 В; 400 кГц. ±5 В; 8 мкс., Интерфейс: USB 2.0. | Шт. | 1 |  |  |
| 1.2 |  | Пьезоэлектрический вибропреобразователь ВК-315А с выносной электроникой, рабочая температура датчика до 250 гр.С, 0,1-30мм/с, 3- 4400 Гц, выход по переменному току, подключение стандартное двухпроводное, кабель от датчика до предусилителя 7м в металлорукаве из нержавеющей стали с разъемом РС4ТВ со стороны предусилителя, подключение к предусилителю внешнего кабеля через разъем XS9JK-4P/V, внешний удлинительный экранированный кабель в ПВХ оболочке без металлорукава для подключения к блоку коммутации 15м с разъемами XS9JK- 4P/Y с двух сторон, калибровка | Шт. | 22 |  |  |
| 1.3 |  | Вихретоковый преобразователь виброперемещения ВК-316 с выносной электроникой, установочный зазор 1.5мм, диапазон 5-1000мкм, 3-1000Гц, 4мА/мм, кабель от датчика до предусилителя 7м без металлорукава с разъемом РС4ТВ со стороны предусилителя, подключение к предусилителю внешнего кабеля через разъем XS9JK-4P/Y, внешний удлинительный экранированный кабель в ПВХ оболочке без металлорукава для подключения к блоку коммутации 40м с разъемами XS9JK-4P/Y с двух сторон, калибровка | Шт. | 8 |  |  |
| 1.4 |  | Лазерный отметчик фазы для определения угла положения и оборотов ротора, магнитный штатив, кабель экранированный в ПВХ оболочке без металлорукава 40м с разъемами XS9JK-4P/Y | Шт. | 2 |  |  |
| 1.5 |  | Промышленный контроллер типа IPC-ATX-7220-A7/PSU 400W/Core i5- 2400/2GB DDR3-1600(2)/HDD1 Tb/DXD RW/Win7 Pro 32 bit, ПО Вибромониторинг | Шт. | 1 |  |  |
| 1.6 |  | Модуль ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов в ПК для шины PCI Express L-502-X-X-D. АЦП: 16 бит / 2 МГц: Входных каналов: 16 диф. или 32 с "общей землей", Цифровые входы/выходы: 18/16, Синхронный цифровой ввод: 2 МГц (18 линий) и синхронный цифровой вывод 1 МГц (16 линий). Плата сбора для сбора и обработки данных вибрационных и тепломеханических параметров. | Шт. | 2 |  |  |
| 1.7 |  | Контейнер для хранения и переноски датчиков, отметчиков фазы и мультиплексора | Шт. | 1 |  |  |
| 1.8 |  | Устройство вывода информации скорость печати А4: 25 стр/мин — цветная, 25 стр/мин — монохромная. Скорость печати АЗ: 15 стр/мин — цветная, 15 стр/мин — монохромная. Разрешение: 1200x1200 dpi | Шт. | 1 |  |  |
| 2.1 | Мультиплексор на 32 канала со встроенным блоком питания для подключения датчиков (пьезоэлектрических акселерометров и двух лазерных отметчиков) и автоматического опроса сигналов (Е14-440): 14 бит; 32 канала, 32 переключателя, 32 разъема XS9JK-4P/Y; 2 разъема USB 2.0., ±0,156 В...10 В; 400 кГц. ±5 В; 8 мкс., интерфейс: USB 2.0. | Шт. | 1 |  |  |
| 2.2 | Пьезоэлектрический вибропреобразователь ВК-310, 0,1-30мм/с, 10-1000 Гц, выход по переменному току, подключение стандартное двухпроводное, соединение датчик-кабель не разъемное, соединение кабель-блок коммутации разъемное (тип разъема XS9JK-4P/Y), кабель экранированный в ПВХ оболочке без металлорукава 25м, магнит на плоскость, поверка | Шт. | 19 |  |  |
| 2.3 | Датчик наклона +-5 мм/м 4-20мА, кабельная сборка 20м из них 5м в металлорукаве в ПВХ | Шт. | 6 |  |  |
| 2.4 | Датчик относительных линейных перемещений ВК-318.20, кабельная сборка 20м из них 5м в металлорукаве в ПВХ | Шт. | 4 |  |  |
| 2.5 | Лазерный отметчик фазы для определения угла положения и оборотов ротора, магнитный штатив, кабель, экранированный в ПВХ оболочке без металлорукава 40м с разъемами XS9JK-4P/Y | Шт. | 2 |  |  |
| 2.6 | Нормирующий преобразователь температуры | Шт. | 1 |  |  |
| 2.7 | Промышленный контроллер типа IPC-ATX-7220-A7/PSU 400W/Core i5- 2400/2GB DDR3-1600(2)/HDD1 Tb/DXD RW/Win7 Pro 32 bit, ПО Вибромониторинг | Шт. | 1 |  |  |
| 2.8 | Модуль ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов в ПК для шины PCI Express L-502-X-X-D. АЦП: 16 бит / 2 МГц: Входных каналов: 16 диф. или 32 с "общей землей", Цифровые входы/выходы: 18/16, Синхронный цифровой ввод: 2 МГц (18 линий) и синхронный цифровой вывод 1 МГц (16 линий). Плата сбора для сбора и обработки данных вибрационных и тепломеханических параметров. | Шт. | 2 |  |  |
| 2.9 | Контейнер для хранения и переноски датчиков, отметчиков фазы и мультиплексора | Шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО, руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |