«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора по оперативному управлению _________________ В.В. Мартынов « » 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Закупка беспилотного летательного аппарата»

Москва, 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки

Основание для проведения: Служебная записка № ____ от «___» ____ 2020 г.; Закупка проводится в рамках выполнения обязательств ОАО «ВТИ» по Договору НИОКР № 8-ХАР/008-0042-20 от «31» марта 2020 г., заключенным между ОАО «ВТИ» и АО «ИнтерРАО – Электрогенерация».

Наименование: Закупка беспилотного летательного аппарата.

Техническое задание на закупку Беспилотного летательного аппарата

- Общие требования

1.1 Адрес поставки: г. Москва, ул. Автозаводская д. 14.

1.2 Разгрузка грузового транспорта: собственными силами ОАО «ВТИ».

1.3 Стоимость доставки товара включается в счет. Доставка товара осуществляется транспортной компанией после оплаты счета.

1.4 Срок доставки товара поле оплаты счета: не более 2-х недель.

1.5 Расчеты осуществляются в рублях.

- Требования к проведению закупки

  - В состав закупаемых товаров входят:

- БПЛА (Квадрокоптер) со следующими техническими характеристиками в количестве 1 шт. со следующими техническими характеристиками:

Полезная нагрузка: не менее 2,7 кг

RTK включена и установлена с точностью не хуже чем:

1 см + 1 мд (в горизонтальной плоскости)

1,5 см + 1 мд (в вертикальной плоскости)

Макс. допустимая скорость ветра: не менее 15 м/с

Макс. время полета: не менее 55 мин

Возможность установки не менее трех камер

Степень защиты: не ниже IP45

Обязательное наличие спутниковых систем позиционирования: GPS + ГЛОНАСС + BeiDou + Галилео

Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C

Поддержка SDK для подключения дополнительных устройств

- Зарядная станция, в количестве 1 шт.;

- Аккумуляторные батарей, в количестве 4 шт.

  - Поставщик должен предоставить сертификат, подтверждающий качество товара.

  - Наличия у поставщика авторизированного сервисного центра.

  - Обучение одного сотрудника с выдачей сертификата о прохождении курса.

  - Гарантия на поставляемое оборудование – 12 месяцев.

Руководитель

ЦМАД						______________ /П.Е. Пупырев/