| Приложение №___ к Договору №_________от _____________ |  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральному директору АО «ВТИ» _________________ В.В. Мартынов «___»______________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену труб течек сырого угля в соответствии с проектом 856-2024.КМД. 00.00  «Разработка и внедрение мероприятий, связанных с исключением налипания угля на стенки углепроводов на Черепетской ГРЭС»

- Наименование услуг.

Демонтаж существующих и монтаж новых труб течек сырого угля (ТСУ) с системой обрушения (УМИ), с давальческого материала, в соответствии с проектом 856-2024.КМД. 00.00.

- Общие требования.

  - Основание для оказания услуг.

Выполнение обязательств по Договору Рег. № 1688  № 8-ЧЕР_008-0298-23 от 05.10.2023 между Филиал Черепетская ГРЭС и ОАО «ВТИ».

  - Требования к срокам оказания услуг.

Сроки проведения демонтажно-монтажных работ: с 01.09.2024 по 30.09.2024, в момент остановки котлоагрегата на профилактический ремонт.

  - Нормативные требования к качеству услуг, их результату.

Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила противопожарного режима в РФ;

- СНиП 2-04-07-86 Строительные нормы и правила.

3. Требования к оказанию услуг

3.1 Объем оказываемых услуг

Демонтаж существующих и монтаж новых, увеличенного диаметра труб ТСУ, коробчатых и цилиндрических конусов, шиберных заслонок, установка системы УМИ, с восстановлением осмотровых площадок, в соответствии с проектом 856-2024.КМД. 00.00 (Приложение 1).

- Требования к последовательности этапов оказания услуг

Демонтаж существующих и монтаж новых труб ТСУ в соответствии с проектом 856-2024.КМД. 00.00 (Приложение №1).

- Требования к организации обеспечения услуг

Приемка работ по монтажу ТСУ будет осуществляться на станции Черепетская ГРЭС, г. Суворов Тульской обл.

Ведение рабочей документации на исполнителе работ.

Работы приниматься на основании акта выполненных работ.

- Требования к применяемым материалам и оборудованию

Заказчик предоставляет исполнителю все элементы труб ТСУ и УМИ, требуемые для сборки системы.

Инструменты, приспособления и механизмы, необходимые для демонтажа/монтажа, исполнитель использует свой.

Исполнитель обязан передать Заказчику исполнительную рабочую документацию и акты выполненных работ по монтажу системы ТСУ с механизацией и установкой системы УМИ.

- Комплектность поставки

Не установлено

- Дополнительные требования

Заказчик оставляет за собой право произвести контрольную проверку работоспособности системы ТСУ и системы УМИ.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Требования о наличии аккредитации

Не установлено.

4.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

4.3. Требования к опыту поставки эквивалентных товаров

Не требуется.

4.4. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется.

4.5. Дополнительные требования

Не предъявляются.

4.6. Прочие требования

Не требуется.

5 Приложения:

Приложение 1. -  Проект 856-2024.КМД. 00.00

Руководитель проекта								Клинковский К.В.