Техническое задание

на производство деталей для изготовления двухступенчатого воздухоудаляющего устройства

- Общие требования:

Основание: конструкторская документация ВТИ.2024.07.00.00.0.000.

Работы выполняются по адресу: по месту расположения Подрядчика.

Начало — с момента заключения договора.

Окончание — не позднее 15 декабря 2025 года. Подрядчик имеет право завершить работы досрочно.

Приёмка работ будет проводиться на территории Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента оповещения Заказчика о готовности оборудования.

Работа принимается по акту сдачи-приёмки по форме Заказчика.

Требования к оказанию услуг:

Слесарные, фрезерные, сварочные и токарные работы по металлу, лазерная резка и другие виды металлообработки для двухступенчатого водоструйного эжектора (ДВЭ) выполняются из собственного материала Подрядчика в соответствии с конструкторской документацией на ДВЭ.

Изготовление ДВЭ производится в соответствии с чертежами (Приложение 1). Полный пакет конструкторской документации предоставляется после подписания Договора.

Каждое сварное соединение должно иметь внесённое в журнал сварочных работ обозначение, позволяющее однозначно идентифицировать сварное соединение. Журнал сварочных работ должен также содержать информацию:

- список инженерно-технического персонала, занятого выполнением сварочных работ;

- список сварщиков, выполнявших сварочные работы;

- дату выполнения работ;

- наименование соединяемых элементов, марку стали;

- отметку о сдаче и приемке узла под сварку;

- марку применяемых сварочных материалов;

- ФИО сварщика, номер удостоверения;

- клеймо;

- ФИО ответственного за производство работ;

- отметку о приёмке сварного соединения;

- отметку о приёмке сварного соединения представителя испытательной лаборатории;

- замечания по контрольной проверке (производителя работ, представителя ИЛ, др.).

При сборке ДВЭ необходимо проводить контроль качества сварных соединений комплексно с применением не менее, чем 2 (двух) принятых на производственной площадке Подрядчика методов неразрушающего контроля в зависимости от применимости к тем или иным швам согласно конструкторской документации (ВИК, цветная дефектоскопия/капиллярный контроль, ультразвуковой контроль). Результаты контроля качества сварных соединений оформляются соответствующими протоколами/актами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 17637-2024, РД 153-34.1-17.461-00, ГОСТ Р 55724-2013.

После изготовления ДВЭ должен быть подготовлен под покраску и окрашен в синий цвет.

Состав деталей для изготовления ДВЭ определяется спецификацией (Приложение 2).

В составе ЗиП Подрядчик должен предоставить не менее 20 % от общего количества метизной продукции каждого из применённых типоразмеров (шпильки, гайки, шайбы, болты), а также не менее 1 (одной) запасной прокладки для каждого фланцевого соединения.

После приёмки ДВЭ Подрядчик организует погрузку изготовленных деталей на автомобиль (автомобили), предоставленный Заказчиком. Необходимые тара, упаковка и иные приспособления для безопасной транспортировки предоставляются Подрядчиком.

Гарантия качества товара — 24 месяца.

Подрядчик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара произвести ремонт или заменить товар ненадлежащего качества в разумные сроки своим транспортом и за свой счёт.

В стоимость работ Подрядчика включены затраты на закупку материалов, изготовление и доставку ДВЭ к месту приёмки, расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, если таковые имеются, налогов, сборов и других обязательных платежей. Закупка материалов и все работы по изготовлению осуществляются силами Подрядчика. В составе передаваемой Заказчику документации Подрядчик обязан предоставить сертификаты (и/или паспорта) на материалы, применённые при изготовлении ДВЭ.

Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила противопожарного режима в РФ;

- СНиП 2-04-07-86 Строительные нормы и правила.

- Требования к Участникам:

Исполнитель должен:

- иметь опыт токарно-фрезерных и сварочных работ, выполняемых для изготовления нестандартных инновационных изделий;

- иметь квалифицированный персонал, обученный и аттестованный в соответствии с действующими в РФ нормативно-техническими документами на выполнение сварочных работ. Квалификация персонала должна подтверждаться действующими свидетельствами о квалификационном разряде, удостоверениями сварщиков, документами об образовании

- обеспечить наличие материально-технических и кадровых ресурсов для выполнения указанных работ;

- иметь в наличии оборудование:

1) Токарный станок: не менее 2 ед.

2) Токарный станок с ЧПУ: не менее 1 ед.

3) Фрезерный станок: не менее 2 ед.

4) Плазменно-газовая резка на глубину не менее 50 мм: не менее 1 шт.

5) Аппарат для лазерной резки: не менее 1 шт.

6) Вальцы: не менее 2 шт.

7) Сверлильный станок: не менее 2 шт.

8) Гибочный станок: не менее 1 шт.

- График оказания услуг

Начало — с даты подписания договора.

Окончание – не позднее 15 декабря 2025 года. Подрядчик имеет право завершить работы досрочно.

Приложение№ 1

к техническому заданию

«Проекционные виды с чертежей двухступенчатого водоструйного эжектора»

Приложение № 2

к техническому заданию

Спецификация на изготовление эжекторной установки

| № пп | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первая ступень | 1 шт. |
| 2 | Проушина в сборе | 1 шт. |
| 3 | Вторая ступень | 1 шт. |
| 4 | Проушина второй ступени | 1 шт. |
| 5 | Опора первой ступени | 1 шт. |
| 6 | Подпятник | 1 шт. |