ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование Работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут выполнятся Работы

1.1. Работы по ремонту помещений (далее - Работы) должны быть оказаны на территории АО «ВТИ» по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 3;

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения Работ

2.1.1. Основанием для выполнения Работ является решение о перемещении персонала 
АО «ВТИ» и организация рабочих мест в строениях 3.

2.1.2. Целью оказываемых Работ является ремонт и модернизация существующих помещений АО «ВТИ».

2.2. Требования к срокам оказания Работ

2.2.1. Срок оказания работ – 45 дней

2.3. Нормативные требования к качеству Работ, их результату

2.3.1. Работы должны выполнятся в соответствии с правилами производственной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промышленной санитарии, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика, Правил пожарной безопасности Российской Федерации, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

2.3.2.  Электромонтажные работы должны выполняться работниками Подрядчика, имеющими соответствующие удостоверения по электробезопасности. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации на ремонт зданий и сооружений (действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические процессы, нормы, правила, инструкции), включая, но не ограничиваясь, следующими документами:

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 29.13330.2011 «Полы»;

- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Объем выполняемых работ

3.1.1. Подрядчик должен выполнить все виды ремонтных работ (перечень предполагаемого объема работ представлен в Приложении № 1).

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

3.2.1. Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Подрядчик работ информируют друг друга письменно.

3.2.2. Подрядчик передаёт Заказчику результаты работ, соответствующие Перечню работ и в сроки, указанные в Календарном плане работ и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.

3.2.3. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня представляет запрошенную информацию о текущем статусе работ, количеству персонала Подрядчика, задействованного на объекте, сроках и объемах доставки материалов и иной информации необходимой для оценки хода выполнения работ.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

3.3.1. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых Подрядчиком, подключение инструмента и других, необходимых для выполнения работ механизмов обеспечивается Заказчиком.

3.3.2. Подрядчик приобретает все необходимые материалы для ремонтных работ за свой счет, стоимость которых должна не превышать рыночных расценок «Лемана Про» и «Петрович».

3.3.3. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего Технического задания.

3.3.4. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на Объект материалов и оборудования, непосредственно необходимых для выполнения работ.

3.3.5. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ в рамках настоящего Технического задания могут завозиться на Объект только в предварительно согласованное с Заказчиком время. Места временного размещения материалов и оборудования Подрядчика определяет Заказчик.

3.3.6. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по договору (по форме КС-2).

3.3.7. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Заказчика и за его счет.

3.3.8. Подрядчик обязан, ежедневно проводить уборку после окончания рабочего дня.

3.4. Требования безопасности

3.4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение неблагоприятного воздействия факторов производственной среды на здоровье людей при производстве работ и эксплуатации оборудования.

3.4.2. Персонал Подрядчика во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

3.4.3. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Объекта, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).

3.4.4. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию инспекторам по пожарной безопасности и охране труда (сотрудник Заказчика) о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.

3.4.5. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.4.6. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности Подрядчик должен незамедлительно сообщать о них Заказчику.

3.5. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при выполнении Работ и их завершении

3.5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с п 2.2 Технического задания.

3.5.2. Подрядчик обязан:

- направить Заказчику средствами электронной связи извещение о готовности к сдаче работ;

- предоставить Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинал счета на оплату.

3.5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанных документов, Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ: проверяет их на соответствие указанного в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных работ фактическому объему и стоимости выполненных работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и направляет Подрядчику мотивированный отказ.

3.6. Требования к гарантийным обязательствам

3.6.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ условиям настоящего технического задания, а также действующим техническим требованиям и нормативам.

3.6.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) календарный год с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.

3.7. Ответственность подрядчика

3.7.1. За нарушения условий технического задания, повлекших ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков выполненных работ в срок, установленный Заказчиком, либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

3.7.2. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

3.7.3. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, которые могут повлиять на результат выполненных работ, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

3.7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ в рамках настоящего Технического задания и устранения нарушений.

3.7.5. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

3.7.6. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

4. Требования к подрядчикам

4.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

4.1.1. Персонал Подрядчика и его субподрядных организаций должен иметь соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для выполнения работ в объеме настоящего Технического задания.

4.1.2. Персонал Подрядчика и его субподрядных организаций должен быть в возрасте старше 18 лет и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

4.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

4.2.1. Не требуется.

5. Требования к субподрядным организациям

5.1. Привлечение субподрядных организаций осуществляется Подрядчиком на основании ст. 706 ГК РФ с письменного согласия Заказчика.

5.2. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций ответственность за их действия несет Подрядчик, как если бы он выполнял работы самостоятельно.

6. Приложения к ТЗ

6.1. Приложение №1.  Объемы работ.

|  | Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 3 (этаж 4). |
| --- | --- |

Объемы работ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 3 (Этаж 4) |  |  |  |
| 1 | Механическая очистка потолков, стен, балок перед огрунтовкой, снятие загрязнений и отслаивающихся покрытий | М2 | 658 |
| 2 | Устройство стяжки пола из пескобетона в санузлах, толщиной до 60мм, по маякам, армируется фиброй, монтаж демферной ленты по периметру | М2 | 204,86 |
| 3 | Устройство насыпного слоя из керамзита в соответствии с геодезическими метками, перенос материала не далее 1 этажа | М3 | 20 |
| 4 | Укладка металлической сетки поверх насыпного слоя из керамзита, с фиксацией между собой электротехническими стяжками, по краям вдоль стен фиксация дюбель-гвоздем и монтажной лентой | М2 | 204 |
| 5 | Укладка пленки поверх насыпного слоя из керамзита с проклейкой стыков, нахлёст полотен не менее100 мм | м2 | 204 |
| 6 | Огрунтовка стен грунтовочными или иными составами | м2 | 800 |
| 7 | Шпаклёвка стен | м2 | 800 |
| 8 | Окраска стен | м2 | 204 |
| 9 | Устройство наливного пола толщиной до 6мм | м2 | 200 |
| 10 | Устройство покрытия стен / полов керамогранитной плиткой с устройством отверстий под электромонтажные коробки, водорозетки и отверстия канализации. | м2 | 250 |
| 11 | Устройство затирки швов плитки, стены и полы, кроме эпоксидной | м2 | 250 |
| 12 | Расключение элеткрического щита 30 модулей | Шт | 3 |
| 13 | Монтаж лотков до 300 мм | П.м. | 150 |
| 14 | Прокладка кабеля | П.м. | 4000 |
| 15 | Установка и подключение светильников | шт. | 40 |
| 16 | Монтаж подрозетников в гипсокартонных стенах | шт | 110 |
| 17 | Установка розеток | шт | 100 |
| 18 | установка выключателей | шт | 10 |
| 19 | Монтаж и расключение распределительных коробок | шт | 15 |
| 20 | Разгрузка общестроительных материалов | т | 30 |
| 21 | Установка потолков типа Амстронг / реечных / "кубообразных" / грильято | м2 | 204 |
| 22 | Перегородки из ГКЛ: толщина 150мм. Два слоя стоек 50мм, разнесенные по вертикали, заполнение минватой. Обшивка с двух сторон двумя слоями ГКЛ 12.5мм. | м2 | 195 |
| 23 | Устройство каркасов стен под обшивку панелями или ГК, по типу КНАУФ Потолок, в соответствии с ТЗ | м2 | 192,48 |
| 24 | Обшивка стен/перегородок отделочными панелями в плоскости, с установкой соединительных профилей | м2 | 600 |
| 25 | Утепление минеральных ватой, в два слоя, с перехлестом слоёв, подрезкой, толщиной 150мм. Стесненные условия, уличные зимние работы, к=1,3. | м2 | 165,54 |
| 26 | Устройство откосов / обшивка откосов отделочными панелями с монтажом отделочных / соединительных профилей | п.м. | 95 |
| 27 | Устройство межэтажных стояков горячего и холодного водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм | п.м. | 50 |
| 28 | Монтаж инсталляция для подвесного унитаза с подключением к канализации и холодному водоснабжению | шт | 1 |
| 29 | Монтаж и подключение подвесного унитаза | шт | 1 |
| 30 | Установка / навеска раковины | шт | 1 |
| 31 | Монтаж смесителя на раковину с подключением к системе холодного и горячего водоснабжения через краны 1/2 дюйма | шт | 1 |
| 32 | Монтаж готового заводского душевого поддона приставного (отдельно стоящего ) с подключением к канализации | шт | 1 |
| 33 | Монтаж пластикового / ПВХ подоконника глубиной до 500 мм, с герметизацией примыканий, установкой боковых/декоративных заглушек (при необходимости) | п.м. | 20 |
| 34 | Монтаж дверей | шт | 9 |
| г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 3 (Этаж 3) |  |  |  |
| 1 | Механическая очистка потолков, стен , балок перед огрунтовкой, снятие загрязнений и отслаивающихся покрытий | м2 | 279 |
| 2 | Огрунтовка стен грунтовочными или иными составами | м2 | 557 |
| 3 | Штукатурка стен по маякам, с удалением маяков по окончании работ. | м2 | 279 |
| 4 | Шпаклёвка стен | м2 | 279 |
| 5 | Окраска стен | м2 | 279 |
| 6 | Расключение элеткрического щита 30 модулей | шт | 3 |
| 7 | Монтаж лотков до 300 мм | п.м. | 90 |
| 8 | Прокладка кабеля | п.м. | 903 |
| 9 | Установка и подключение светильников | шт | 24 |
| 10 | Установка розеток | шт | 45 |
| 11 | установка выключателей | шт | 4 |
| 12 | Разгрузка общестроительных материалов | т | 5 |
| 13 | Установка потолков типа Амстронг / реечных / "кубообразных" / грильято | м2 | 151,4 |
| 14 | Монтаж дверей | шт | 4 |
| г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 3 (Этаж 2) |  |  |  |
| 1 | Механическая очистка потолков, стен , балок перед огрунтовкой, снятие загрязнений и отслаивающихся покрытий | м2 | 450 |
| 2 | Огрунтовка стен грунтовочными или иными составами | м2 | 900 |
| 3 | Штукатурка стен по маякам, с удалением маяков по окончании работ. | м2 | 450 |
| 4 | Шпаклёвка стен | м2 | 450 |
| 5 | Окраска стен | м2 | 450 |
| 6 | Расключение элеткрического щита 30 модулей | шт | 5 |
| 7 | Монтаж лотков до 300 мм | п.м. | 146 |
| 8 | Прокладка кабеля | п.м. | 1459 |
| 9 | Установка и подключение светильников | шт | 39 |
| 10 | Установка розеток | шт | 73 |
| 11 | установка выключателей | шт | 5 |
| 12 | Разгрузка общестроительных материалов | т | 8 |
| 13 | Установка потолков типа Амстронг / реечных / "кубообразных" / грильято | м2 | 245 |
| 14 | Монтаж дверей | шт | 5 |
| г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 3 (Этаж 1) |  |  |  |
| 1 | Механическая очистка потолков, стен , балок перед огрунтовкой, снятие загрязнений и отслаивающихся покрытий | м2 | 358 |
| 2 | Огрунтовка стен грунтовочными или иными составами | м2 | 716 |
| 3 | Штукатурка стен по маякам, с удалением маяков по окончании работ. | м2 | 358 |
| 4 | Шпаклёвка стен | м2 | 358 |
| 5 | Окраска стен | м2 | 358 |
| 6 | Расключение элеткрического щита 30 модулей | шт | 4 |
| 7 | Монтаж лотков до 300 мм | п.м. | 116 |
| 8 | Прокладка кабеля | п.м. | 1161 |
| 9 | Установка и подключение светильников | шт | 31 |
| 10 | Установка розеток | шт | 58 |
| 11 | установка выключателей | шт | 4 |
| 12 | Разгрузка общестроительных материалов | т | 6 |
| 13 | Установка потолков типа Амстронг / реечных / "кубообразных" / грильято | м2 | 195 |
| 14 | Монтаж дверей | Шт | 4 |
| г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 3 (Входная группа) |  |  |  |
| 1 | Механическая очистка потолков, стен , балок перед огрунтовкой, снятие загрязнений и отслаивающихся покрытий | м2 | 60 |
| 2 | Огрунтовка стен грунтовочными или иными составами | м2 | 60 |
| 3 | Шпаклёвка стен | м2 | 60 |
| 4 | Окраска стен | м2 | 60 |
| 5 | Устройство покрытия стен / полов керамогранитной плиткой с устройством отверстий под электромонтажные коробки, водорозетки и отверстия канализации. | м2 | 50 |
| 6 | Демонтаж входной двери 1.5 стеклянная | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж входной двери 1.5 стеклянная | шт. | 1 |