| РАЗРАБОТАЛ Заместитель заведующего Физико-техническим отделением И.И. Хрушков « » 2026 г. |  | УТВЕРДИЛ Заведующий Физико-техническим отделением Р.Н. Такташев « » 2026 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на производство деталей для изготовления фильтров ФПС

- Общие требования:

Основание: конструкторская документация ВТИ24.07.000.000.

Работы выполняются по адресу: по месту расположения Подрядчика.

Начало — с момента заключения договора.

Окончание — не позднее 31 июля 2026 года. Подрядчик имеет право завершить работы досрочно.

Приёмка работ будет проводиться на территории Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента оповещения Заказчика о готовности оборудования.

Работа принимается по акту сдачи-приёмки по форме Заказчика.

Количество изготавливаемых фильтров ФПС – 2 шт.

Требования к оказанию услуг:

Слесарные, фрезерные, сварочные и токарные работы по металлу, лазерная резка и другие виды металлообработки для фильтров ФПС выполняются из собственного материала Подрядчика в соответствии с конструкторской документацией на фильтры ФПС.

Изготовление фильтров производится в соответствии с чертежами (Приложение 1). Полный пакет конструкторской документации предоставляется после подписания Договора.

В случае, если при изготовлении фильтров будет выявлена необходимость корректировки конструкторской документации, то Подрядчик вносит изменения за свой счет в сроки, определенные договором. При этом скорректированные материалы должны быть переданы Заказчику в формате *.cdw и *.pdf.

Каждое сварное соединение должно иметь внесённое в журнал сварочных работ обозначение, позволяющее однозначно идентифицировать сварное соединение. Журнал сварочных работ должен также содержать информацию:

- список инженерно-технического персонала, занятого выполнением сварочных работ;

- список сварщиков, выполнявших сварочные работы;

- дату выполнения работ;

- наименование соединяемых элементов, марку стали;

- отметку о сдаче и приемке узла под сварку;

- марку применяемых сварочных материалов;

- ФИО сварщика, номер удостоверения;

- клеймо;

- ФИО ответственного за производство работ;

- отметку о приёмке сварного соединения;

- замечания по контрольной проверке (производителя работ, представителя ИЛ, др.).

При сборке фильтров ФПС необходимо проводить контроль качества сварных соединений комплексно с применением не менее, чем 2 (двух) принятых на производственной площадке Подрядчика методов неразрушающего контроля в зависимости от применимости к тем или иным швам согласно конструкторской документации (ВИК, цветная дефектоскопия/капиллярный контроль, ультразвуковой контроль). Результаты контроля качества сварных соединений оформляются соответствующими протоколами/актами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 17637-2024, РД 153-34.1-17.461-00, ГОСТ Р 55724-2013.

После изготовления фильтры ФПС должны быть подготовлены под покраску и окрашены в синий цвет.

Чертежи для изготовления фильтров ФПС представлены в Приложении 1.

В составе ЗиП Подрядчик должен предоставить не менее 20 % от общего количества метизной продукции каждого из применённых типоразмеров (шпильки, гайки, шайбы, болты), а также не менее 1 (одной) запасной прокладки для каждого фланцевого соединения.

После приёмки фильтров Подрядчик организует погрузку изготовленных деталей на автомобиль (автомобили), предоставленный Заказчиком. Необходимые тара, упаковка и иные приспособления для безопасной транспортировки предоставляются Подрядчиком.

Гарантия качества товара — 25 месяцев.

Подрядчик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара произвести ремонт или заменить товар ненадлежащего качества в разумные сроки своим транспортом и за свой счёт.

В стоимость работ Подрядчика включены затраты на закупку материалов, изготовление фильтров, расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, если таковые имеются, налогов, сборов и других обязательных платежей. Закупка материалов и все работы по изготовлению осуществляются силами Подрядчика. В составе передаваемой Заказчику документации Подрядчик обязан предоставить сертификаты (и/или паспорта) на материалы, применённые при изготовлении фильтров.

Подрядчик должен провести гидравлические испытания фильтров (среда – вода или воздух) с избыточным давлением 8 кгс/см2.

Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила противопожарного режима в РФ;

- СНиП 2-04-07-86 Строительные нормы и правила.

- График оказания услуг

Начало оказания услуг: с момента подписания договора.

Окончание – не позднее 31 июля 2026 года. Подрядчик имеет право завершить работы досрочно.

Приложение№ 1

к Техническому заданию

Чертежи фильтра ФПС