Технические характеристики Оборудования.

- Общие требования  к оборудованию:

|  | Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпущенным в 2014-2015 гг, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. |
| --- | --- |
|  | Все предлагаемое компьютерное оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник. |
|  | Программные обеспечения аппаратных компонентов ("прошивок") контроллеров компьютерного оборудования должны быть обновлены. |
|  | Наличие электронного паспорта изделия. |
|  | Наличие у поставляемого оборудования нормативных документов: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. |
|  | Поставляемое оборудование должно иметь экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). |
|  | В случае предложения эквивалентного оборудования, необходимо, чтобы аналоги имели технические и функциональные характеристики не хуже требуемых. При выставлении коммерческого предложения участник указывает конкретные технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования: конкретный торговый знак и модель предлагаемого к поставке оборудования, его комплектацию и технические характеристики, а также полные наименования и версии предлагаемого к поставке лицензионного сертифицированного программного обеспечения, в том числе и предустановленного на какое-либо оборудование. Желательно указать официальные сайты производителя. Кроме того, вычислительная техника должна содержать полные наименования (торговые знаки и модели) материнских плат, процессоров, систем охлаждения, оперативной памяти, НЖМД, НГМД, приводов чтения/записи/перезаписи оптических дисков, видеоадаптеров, корпусов, блоков питания, клавиатур, манипуляторов типа «мышь», а также любых других дополнительных контроллеров и устройств. |

- Гарантии и ремонт

|  | Гарантия на поставляемое компьютерное оборудование не менее 24 месяцев. |
| --- | --- |
|  | Производитель оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Москва |
|  | Ремонт по месту эксплуатации оборудования. Время реакции – следующий рабочий день. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Бесплатная замена неисправных компонентов. |
|  | Производитель должен предоставить единый федеральный номер службы поддержки. |
|  | Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное. |

- Технические характеристики компьютера:

|  | Количество ядер процессора | Не менее 2 ядер |
| --- | --- | --- |
|  | Тактовая частота процессора | Не менее 3,5 ГГц |
|  | Объем кэша L1 | Не менее 64 Кб |
|  | Объем кэша L2 | Не менее 512 Кб |
|  | Объем кэша L3 | Не менее 3072 Кб |
|  | Тип оперативной памяти | DDR3 |
|  | Объем установленной оперативной памяти | Не менее 4 ГБ |
|  | Тактовая частота оперативной памяти | Не менее 1600 МГц |
|  | Режим работы памяти | Двухканальный |
|  | Сеть | Не менее 1 Гбит/с |
|  | Количество разъемов PCI Express 3.0 | Не менее 1х (x16) PCI-E 3.0 |
|  | Материнская плата | Количество слотов памяти не менее 2 Не менее 4x USB 2.0, не менее 2хUSB 3.0 не менее 1 x RJ-45 LAN, не менее 1x VGA порта, не менее 1хDVI порта |
|  | Жесткий диск | Не менее 500Гб, скорость вращения не менее 5400 Rpm, буфер не менее 32 Мб,интерфейс SATA – не ниже 6Gb/s |
|  | Блок питания | Не менее 400 Вт |
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional x64 Ru OEM |
|  | Мышь | USB |
|  | Клавиатура | USB |
|  | Сетевой фильтр | Не менее 5 розеток, длина 3 м, предохранитель 10А |
|  | Монитор | Не менее 21,5”, разрешение не менее 1920х1080, наличие входов D-Sub, DVI-D |

- Технические характеристики черно-белого многофункционального устройства

|  | Устройство | Принтер/сканер/копир/факс |
| --- | --- | --- |
|  | Тип печати | Черно-белая |
|  | Технология печати | Лазерная |
|  | Размещение | Настольный |
|  | Количество страниц в месяц | Не менее 50000 |
|  | Максимальный формат | А4 |
|  | Автоматическая двусторонняя печать | Есть |
|  | Максимальное разрешение для ч/б печати | Не менее 1200x1200 dpi |
|  | Скорость печати | Не менее 29 стр/мин (ч/б А4) |
|  | Тип сканера | планшетный/протяжный |
|  | Максимальный формат оригинала | A4 |
|  | Максимальный размер сканирования | Не менее 216x381 мм |
|  | Разрешение сканера | Не менее 1200x1200 dpi |
|  | Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
|  | Емкость устройства автоподачи оригиналов | Не менее 50 листов |
|  | Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
|  | Скорость копирования | Не менее 29 стр/мин (ч/б А4) |
|  | Изменение масштаба | 25-400 % |
|  | Подача бумаги | Не менее 300 листов |
|  | Емкость лотка ручной подачи | Не менее 50 лист. |
|  | Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
|  | Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|  | Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
|  | Поддержка ОС | Windows |
|  | Отображение информации | ЖК-дисплей |
|  | Гарантийные условия | Не менее 1 года. Производитель должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Москва |
|  | Комплектация | Кабель питания, картридж, лазерный диск с драйверами |

- Технические характеристики цветного многофункционального устройства

|  | Устройство | Принтер/сканер/копир/факс |
| --- | --- | --- |
|  | Тип печати | Цветная |
|  | Технология печати | Лазерная |
|  | Размещение | Настольный |
|  | Количество страниц в месяц | Не менее 40000 |
|  | Максимальный формат | А4 |
|  | Автоматическая двусторонняя печать | Есть |
|  | Максимальное разрешение для ч/б печати | Не менее 600x600 dpi |
|  | Скорость печати | Не менее 21 стр/мин (ч/б и цв. А4) |
|  | Тип сканера | планшетный/протяжный |
|  | Максимальный формат оригинала | A4 |
|  | Максимальный размер сканирования | Не менее 216x356 мм |
|  | Разрешение сканера | Не менее 1200x1200 dpi |
|  | Устройство автоподачи оригиналов | Одностороннее |
|  | Емкость устройства автоподачи оригиналов | Не менее 50 листов |
|  | Максимальное разрешение копира (ч/б) | Не менее 300x420 dpi |
|  | Скорость копирования | Не менее 21 стр/мин (ч/б и цв. А4) |
|  | Изменение масштаба | 25-400 % |
|  | Подача бумаги | Не менее 300 листов |
|  | Емкость лотка ручной подачи | Не менее 50 лист. |
|  | Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
|  | Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|  | Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
|  | Поддержка ОС | Windows |
|  | Отображение информации | ЖК-дисплей |
|  | Гарантийные условия | Не менее 1 года. Производитель должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Москва |
|  | Комплектация | Кабель питания, картридж, лазерный диск с драйверами |

- Технические характеристики мультимедийного монитора

|  | Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| --- | --- | --- |
|  | Диагональ | 23.6" |
|  | Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
|  | Подсветка | WLED |
|  | Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
|  | Яркость | Не менее 300 кд/м2 |
|  | Контрастность | 1000:1 |
|  | Время отклика | Не более 5 мс |
|  | Максимальное количество цветов | Не менее 16.7 млн. |
|  | Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
|  | Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
|  | Функциональность | калибровка цвета |
|  | Блок питания | встроенный |
|  | Потребляемая мощность | при работе: не более 24 Вт в режиме ожидания: не более 0.45 Вт |
|  | Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
|  | Размеры | 566x395x190 |
|  | Вес | 4.30 кг |

- Технические характеристики офисного монитора

|  | Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| --- | --- | --- |
|  | Диагональ | Не менее 21.5" |
|  | Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
|  | Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
|  | Яркость | Не менее 200 кд/м2 |
|  | Контрастность | 1000:1 |
|  | Время отклика | Не более 5 мс |
|  | Максимальное количество цветов | Не менее 16.7 млн. |
|  | Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |

- Технические характеристики ноутбука:

|  | Количество ядер процессора | Не менее 2 ядер |
| --- | --- | --- |
|  | Тактовая частота процессора | Не менее 1,7 ГГц |
|  | Объем кэша L2 | Не менее 512 Кб |
|  | Объем кэша L3 | Не менее 3072 Кб |
|  | Тип оперативной памяти | DDR3 |
|  | Объем установленной оперативной памяти | Не менее 4 ГБ |
|  | Тактовая частота оперативной памяти | Не менее 1600 МГц |
|  | Режим работы памяти | Двухканальный |
|  | Сеть | Не менее 1 Гбит/с |
|  | Жесткий диск | Не менее 500Гб |
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional x64 Ru или Windows 8.1 Pro Ru |
|  | Экран | Не менее 15”, разрешение не менее 1366x768 |
|  | Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11n |
|  | Интерфейсы | Не менее 1 USB 2.0, не менее 1 USB 3.0, HDMI, VGA (D-SUB) |
|  | Вес | Не более 2,5 кг |

Руководитель направления

ИТ-отдела ОАО «ВТИ»						Корначев И.В.

Корначев Игорь Викторович

Тел. (499) 682-9294