Приложение №1.2.

к договору подряда № _______ от  «____» _____________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещений Лот 2.

Утверждаю

Директор по недвижимости и общим вопросам

_________________ Ефимов Г.В.

«____» ________________ 2015г.

Основание для проведения: включена в ГКПЗ 2015 года (№24)

Наименование закупки: «Ремонт офисных помещений ОАО «ВТИ».

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ: 1 200 000 руб. без учета НДС.

- Заказчик:

  - ОАО «ВТИ».

- Техническое задание

  - Техническое задание (далее - ТЗ) «Ремонт офисных помещений ОАО «ВТИ» включает в себя ремонт санузлов.

- Общие требования

  - Виды и объемы работ по ремонту санузлов, указаны в приложение № 1/1 к Техническому заданию, являющегося неотъемлемой частью ТЗ. Работы должны проводиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Проведение ремонтных работ не должно мешать работе работников ОАО «ВТИ».

  - Подрядчик должен учесть, что работы должны выполняться в условиях действующего учреждения. Подрядчик должен защитить мебель, предметы интерьера от пыли, мусора, механических повреждений (укрыть пленкой, картоном и др. необходимыми материалами).

  - При выполнении работ необходимо использовать технологии снижения уровня шума при работе. В случае если избежать шума невозможно, такие работы должны проводиться с обязательным письменным уведомлением Заказчика, в нерабочие дни или по согласованию с Заказчиком.

  - Вынос мусора и перемещение стройматериалов необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и беспрепятственного прохода работников ОАО «ВТИ» и посетителей по коридорам и лестничным маршам.

  - Работы, связанные с выделение токсичных веществ (запахов), необходимо производить в нерабочее время или по согласованию с Заказчиком.

  - Работы должны быть выполнены с учетом всех соответствующих норм, правил и стандартов, с применением технических решений по безаварийной работе инженерных систем, действующих на территории Российской Федерации.

  - Указанные в ТЗ товарные знаки, товарные марки (при их наличии) носят описательный характер. Участник может предложить в выполняемых работах использовать товар (материалы и комплектующие) в соответствии с требованиями технического задания или их эквиваленты. При этом технические характеристики предлагаемых эквивалентов должны быть не хуже по любому из параметров, определенных техническим заданием товаров (материалов и комплектующих). Предложение участника размещения заказа на используемый товар (материалы и комплектующие) должно содержать следующую информацию: наименование с указанием торговой марки (при наличии), конкретные функциональные показатели (фактура, цвет), точные габариты (размеры), количество.

Рисунок, цвет и колер отделочных материалов, внешний вид и т.д. должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.

Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим. Применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с законодательством. В случае если настоящим ТЗ предусмотрен уровень качества более высокий, чем предусмотрен стандартом, то применяются требования, установленные настоящим ТЗ.

  - В процессе производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точное место (места) складирования строительных материалов и оборудования, не допускать захламления территории строительным мусором, своевременно организовывая его вывоз.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований.

Для оформления пропусков на работников необходимо предоставить Заказчику список работников, привлекаемых для проведения работ (включая водителей, техники, заезжающей на территорию Заказчика). В списке должно быть указано ответственное лицо (прораб, начальник участка и т.п.) и его контактный телефон для оперативного разрешения возникающих вопросов.

Не допускается использование территории Заказчика для проживания рабочих, в том числе междусменного отдыха.

  - Настоящим ТЗ установлен исчерпывающий перечень форм содействия Заказчика, в т. ч. в области предоставления информации, ресурсов, оборудования, материалов и т.д. В случае если иное прямо не предусмотрено в настоящем разделе, предполагается, что работы выполняются силами Подрядчика. Подрядчик сам обеспечивает себя необходимыми ресурсами, материалами и оборудованием для производства работ.

Подключение строительного оборудования к бытовым электросетям Заказчика допускается только по согласованию с Заказчиком.

Приёмка работ сопровождается испытаниями там, где это применимо. Перед сдачей выполненных работ и вводом в эксплуатацию необходимо провести испытания в присутствии Заказчика.

  - Приемке должен предшествовать инструктаж работников Заказчика о порядке деятельности в помещениях, в том числе отдельными его элементами, безопасных приёмах эксплуатации (в т. ч. уборки), возможностях помещений и т.д. Методические материалы инструктажа передаются Заказчику.

По окончании работ территория должна освобождаться от временных сооружений, строительный мусор должен быть вывезен.

  - Для предотвращения загрязнения почвы бытовыми отходами и мусором предусмотреть организованный сбор, хранение и вывоз образующихся отходов. Для этого использовать контейнеры бытового мусора, расположенные на специальной площадке с твердым покрытием.

- Адрес места проведения работ:

  - г. Москва, ул. Автозаводская 14.

- Срок выполнения работ:

  - с момента подписания договора, конечный срок выполнения работы: 31 октября 2015 года.

- Условия расчетов:

  - оплата производится согласно договору, по Актам приемки выполненных работ КС-3, КС-2, выставленных Подрядчиком Счетов, на основании согласованной сметной документации.

- Требования к участникам:

  - Опыт работы не менее 18 месяцев.

  - Материально-техническая база расположена в г. Москве или МО.

  - Граждане РФ или лица имеющие право трудовой деятельности в РФ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

  - Участник составляет свое Предложение с приложением сметы составленной в НБ ФЕР-2001 г. В ред.2015г.

  - В Локальной смете приводятся соответственно наименование и стоимость материалов и оборудования включающая в себя все расходы по упаковке (затариванию), доставке, выполнению строительных, монтажных и пуско-наладочных работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

  - при выполнении Работ строго руководствоваться нормативными документами, соответствующими требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную, для жизни людей эксплуатации объектов.

- Требования к организации выполнения работ:

  - при выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

- Подрядчик берет на себя обязательство выполнить Работы в соответствии со следующими требованиями:

  - Виды выполняемых работ:

    - согласно ТЗ на ремонт помещений ОАО «ВТИ» (далее - Заказчик) ТЗ включает в себя, ремонт помещений кабинетов, санузлов.

  - Объемы выполняемых работ:

    - в соответствии с прилагаемым приложением.

  - Этапы выполнения работ:

    - согласовывается с Заказчиком.

  - Требования к применяемым строительным материалам:

    - при выполнении работ применять материалы, согласованные с Заказчиком либо эквивалентные по качественным и техническим характеристикам;

    - материалы закупаются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии с требованиями Заказчика;

    - подрядчик самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми машинами, оборудованием, инструментами и механизмами, необходимыми для производства работ и доставки их на территорию проведения работ.

- Требования к оформлению итоговых документов по результатам выполненных работ:

  - Подрядчик обязан предоставить Заказчику за 5 календарных дней до предъявления к сдаче выполненных Работ исполнительную документацию на выполненные работы в 2 экземплярах: Акты на скрытые работы, Акты испытаний систем, гарантийные талоны, сертификаты качества и соответствия, иные документы.

- Порядок оплаты:

  - оплата производится согласно договору по предъявленным актам приемки выполненных работ КС-2; КС-3.

- Возможность привлечения субподрядчиков:

  - для выполнения специальных или каких-либо отдельных Работ по настоящему Договору Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда, при этом отвечая за их действия, как за свои собственные.

- Гарантия исполнителя:

  - Гарантия исполнителя оговаривается в договоре, но не менее 24 месяцев.

  - Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки), делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

- Проект Договора:

  - представлен отдельным документом в формате WORD.

- Общие характеристики помещений.

  - Туалет мужской (1эт.). Пол - плитка, стены - кирпичные, потолок - ж/б плиты. Работа и материалы – глава 2.

  - Туалет женский (1эт.). Пол - плитка, стены - кирпичные, потолок - ж/б плиты. Работа и материалы – глава 3.

- Перечень работ и материалов туалет мужской

| № пп | Наименование работ | ед.изм. | кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1. | Демонтаж со стен и перегородок старой облицовочной плитки | м.кв. | 38,4 |
| 2. | Демонтаж перегородок из кирпича | м.кв. | 8,3 |
| 3. | Устройство перегородок из блоков | м.кв. | 6 |
| 6. | Перетирка штукатурки | м.кв. | 38,4 |
| 7. | Грунтовка стен | м.кв. | 56 |
| 8. | Облицовка стен и перегородок плиткой | м.кв. | 56 |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 1. | Демонтаж старого подвесного потолка | м.кв. | 10,3 |
| 2. | Монтаж реечного потолка | м.кв. | 10,3 |
| 3. | Подготовка отверстий спотов | шт. | 7 |
| Раздел 3. Дверные блоки |  |  |  |
| 1. | Демонтаж старого наличника | м.п. | 30 |
| 2. | Демонтаж старых дверных блоков | шт. | 3 |
| 3. | Монтаж новых дверных блоков | шт. | 3 |
| 4. | Установка врезного замка | шт. | 1 |
| 5. | Установка санузловых замков | шт. | 2 |
| 6. | Установка наличника | м.п. | 30 |
| 7. | Установка доводчиков | шт. | 3 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |
| 1. | Демонтаж напольной плитки на ц/п. растворе толщ, слоя 50мм | м.кв. | 10,3 |
| 2. | Устройство ц/п. стяжки | м.кв. | 10,3 |
| 3. | Устройство полов самовыравнивающихся | м.кв. | 10,3 |
| 4. | Устройство гидроизоляции | м.кв. | 10,3 |
| 5. | Устройство полов из напольной плитки (керамогранит) | м.кв. | 10,3 |
| Раздел 5. Разное |  |  |  |
| 1. | Уборка и вынос мусора в контейнер | м.кв. | 10,3 |
| 2. | Перемещение строительных материалов к месту предпологаемой работы | м.кв. | 10,3 |
| Раздел 6. Сантехника |  |  |  |
| 1 | Демонтаж писуаров | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж унитазов | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж Тюльпана | шт. | 1 |
| 4 | Установка заглушек сантехнических | шт. | 7 |
| 5 | Демонтаж старых канализационных труб ду-110 | м.п. | 9,4 |
| 6 | Демонтаж старых труб ду -20 | м.п. | 16 |
| 7 | Монтаж новых канализационных труб ду-110 ПВХ | м.п. | 9,4 |
| 8 | Монтаж новых труб ду- 20 ПВХ | м.п. | 16 |
| 9 | Монтаж писуаров | шт. | 2 |
| 10 | Монтаж унитазов с инсталляцией | шт. | 2 |
| 11 | Монтаж столешницы | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж смесителей с подводкой и отводами | шт. | 2 |
|  | Монтаж держателей | шт. | 4 |
|  | Монтаж зеркала | шт. | 2 |
| Раздел 7. Электрика |  |  |  |
| 1. | Демонтаж светильников | шт. | 3 |
| 2. | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
| 3. | Демонтаж проводки | м.п. | 30 |
| 4. | Монтаж новых светильников | шт. | 7 |
| 5. | Монтаж выключателя, внутреннего | шт. | 1 |
| 6. | Монтаж проводки | м.п. | 40 |
| 7. | Монтаж рукосушителя | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж вентилятора | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж короба | м.п. | 10 |
| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Блоки стеновые 6-100мм | шт. | 37 |
| 2 | Штукатурная смесь | мешок. | 35 |
| 3 | Кладочная смесь | мешок. | 5 |
| 4 | Сетка кладочная | м.п. | 8 |
| 5 | Кирпич красный обыкновенный | шт. | 90 |
| 6 | Грунт проникающий | конистра. | 1 |
| 7 | Плитка облицовочная | м.кв. | 65 |
| 8 | Плиточный клей Юнис | мешок. | 25 |
| 9 | Затирка белая | мешок. | 1 |
| 10 | Керамогранит | м.кв. | 15 |
| 11 | Затирка серая | пачка. | 2 |
| 12 | Крестики | пачка. | 12 |
| 13 | Пескобетон | мешок. | 26 |
| 14 | Водастоп (гидроизоляция) | мешок. | 3 |
| 15 | Подвесной потолок реечный | м.кв. | 10,3 |
| 16 | Уголок внутренний для плитки | шт. | 15 |
| 17 | Уголок наружный для плитки | шт. | 15 |
| 18 | Дверной блок входной | шт. | 1 |
| 19 | Дверной блок санузловый | шт. | 2 |
| 20 | Наличник | м.п. | 25 |
| 21 | Замок врезной | шт. | 1 |
| 22 | Петли | пара. | 3 |
| 23 | Замки санузловые | шт. | 2 |
| 24 | Труба ПВХ ДУ-110 | шт. | 10 |
| 25 | Труба ПВХ ДУ- 20 | шт. | 18 |
| 26 | Унитаз | шт. | 2 |
| 27 | Раковина | шт. | 2 |
| 28 | Писуар | шт. | 2 |
| 29 | Столешница | шт. | 1,5 |
| 30 | Смеситель однорукий | шт. | 2 |
| 31 | Фитинги (Бугатти) | комплект. | 3 |
| 32 | Светильник | шт. | 7 |
| 33 | Подводки и сифоны | шт. | 4 |
| 34 | Выключатель (подрозетник) | шт. | 1 |
| 35 | Короб пластиковый | шт. | 2 |
| 36 | Провод медный | м.п. | 40 |
| 37 | Рукосушитель | шт. | 1 |
| 38 | Контейнер | шт. | 1 |
| 39 | Вентилятор автоматический | шт. | 1 |
| 40 | Корзины мусорные | шт. | 3 |
| 41 | Держатели | шт. | 3 |
| 42 | Дозатор мыла | шт. | 2 |
| 43 | Зеркало | шт. | 2 |

- Перечень работ и материалов. Туалет женский

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1. | Демонтаж со стен и перегородок старой облицовочной плитки | м.кв. | 39,52 |
| 6. | Перетирка штукатурки | м.кв. | 39,52 |
| 7. | Грунтовка стен | м.кв. | 56 |
| 8. | Облицовка стен и перегородок плиткой | м.кв. | 56 |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 1. | Демонтаж старого подвесного потолка | м.кв. | 11,58 |
| 2. | Монтаж реечного потолка | м.кв. | 11,58 |
| 3. | Подготовка отверстий спотов | шт. | 7 |
| Раздел 3. Дверные блоки |  |  |  |
| 1. | Демонтаж старого наличника | м.п. | 40 |
| 2. | Демонтаж старых дверных блоков | шт. | 4 |
| 3. | Монтаж новых дверных блоков | шт. | 4 |
| 4. | Установка врезного замка | шт. | 2 |
| 5. | Установка санузловых замков | шт. | 2 |
| 6. | Установка наличника | м.п. | 40 |
| 7. | Установка доводчиков | шт. | 3 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |
| 1. | Демонтаж напольной плитки на ц/п. растворе толщ, слоя 50мм | м.кв. | 11,58 |
| 2. | Устройство ц/п. стяжки | м.кв. | 11,58 |
| 3. | Устройство полов самовыравнивающихся | м.кв. | 11,58 |
| 4. | Устройство гидроизоляции | м.кв. | 11,58 |
| 5. | Устройство полов из напольной плитки (керамогранит) | м.кв. | 11,58 |
| Раздел 5. Разное |  |  |  |
| 1. | Уборка и вынос мусора в контейнер | м.кв. | 11,58 |
| 2. | Перемещение строительных материалов к месту предпологаемой работы | м.кв. | 11,58 |
| Раздел 6. Сантехника |  |  |  |
| 2. | Демонтаж унитазов | шт. | 2 |
| 3. | Демонтаж Тюльпана | шт. | 2 |
| 4 | Установка заглушек сантехнических | шт. | 6 |
| 4. | Демонтаж старых канализационных труб ду-110 | м.п. | 9,4 |
| 5. | Демонтаж старых труб ду -20 | м.п. | 16 |
| 6. | Монтаж новых канализационных труб ду-110 ПВХ | м.п. | 9,4 |
| 7. | Монтаж новых труб ду- 20 ПВХ | м.п. | 16 |
| 8. | Монтаж унитазов с инсталляцией | шт. | 2 |
| 9. | Монтаж столешницы | шт. | 1 |
| 10. | Монтаж смесителей с подводкой и отводами | шт. | 2 |
| 11. | Монтаж держателей | шт. | 4 |
| 12. | Монтаж зеркала | шт. | 2 |
| Радел 7 . Электрика |  |  |  |
| 1. | Демонтаж светильников | шт. | 3 |
| 2. | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
| 3. | Демонтаж проводки | м.п. | 30 |
| 4. | Монтаж новых светильников | шт. | 7 |
| 5. | Монтаж выключателя, внутреннего | шт. | 1 |
| 6. | Монтаж проводки | м.п. | 40 |
| 7. | Монтаж рукосушителя | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж вентилятора | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж короба | м.п. | 10 |
| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |
| 2 | Штукатурная смесь | мешок. | 35 |
| 3 | Кладочная смесь | мешок. | 5 |
| 4 | Сетка кладочная | м.п. | 8 |
| 6 | Грунт проникающий | конистра. | 1 |
| 7 | Плитка облицовочная | м.кв. | 65 |
| 8 | Плиточный клей Юнис | мешок. | 25 |
| 9 | Затирка белая | мешок. | 1 |
| 10 | Керамогранит | м.кв. | 15 |
| 11 | Затирка серая | пачка. | 2 |
| 12 | Крестики | пачка. | 12 |
| 13 | Пескобетон | мешок. | 26 |
| 14 | Водастоп (гидроизоляция) | мешок. | 3 |
| 15 | Подвесной потолок реечный | м.кв. | 11,58 |
| 16 | Уголок внутренний для плитки | шт. | 15 |
| 17 | Уголок наружный для плитки | шт. | 15 |
| 18 | Дверной блок входной | шт. | 1 |
| 19 | Дверной блок санузловый | шт. | 2 |
| 20 | Наличник | м.п. | 25 |
| 21 | Замок врезной | шт. | 1 |
| 22 | Петли | пара. | 3 |
| 23 | Замки санузловые | шт. | 2 |
| 24 | Труба ПВХ ДУ-110 | шт. | 10 |
| 25 | Труба ПВХ ДУ- 20 | шт. | 18 |
| 26 | Унитаз | шт. | 2 |
| 27 | Раковина | шт. | 2 |
| 29 | Столешница | шт. | 1,5 |
| 30 | Смеситель однорукий | шт. | 2 |
| 31 | Фитинги (Бугатти) | комплект. | 3 |
|  | Светильник | шт. | 7 |
|  | Подводки и сифоны | шт. | 4 |
| 33 | Выключатель (подрозетник) | шт. | 1 |
| 34 | Короб пластиковый | шт. | 2 |
| 35 | Провод медный | м.п. | 40 |
| 36 | Рукосушитель | шт. | 1 |
| 37 | Контейнер | шт. | 1 |
| 38 | Вентилятор автоматический | шт. | 1 |
| 39 | Корзины мусорные | шт. | 3 |
| 40 | Держатели | шт. | 3 |
| 41 | Дозатор мыла | шт. | 2 |
| 42 | Зеркало | шт. | 2 |